RELATÓRIO TÉCNICO:

INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA Área da Lagoa de Piratininga, Niterói / RJ

CLIENTE:

DADOS DO PROJETO:

Proposta: Início: Prazo:

Outubro / 2019

SUMÁRIO

- INTRODUÇÃO	4

  - OBJETIVO	4

  - ALCANCE E LIMITAÇÃO DO TRABALHO	4

- SONDAGENS DE INVESTIGAÇÃO	5

  - METODOLOGIA DA SONDAGEM	5

  - EXECUÇÃO DAS SONDAGEM	5

- CONSIDERAÇÕES FINAIS	9

- ANEXOS	9

| Cliente: | Documento No. DOC 02 |  | Projeto: PRJ190801 | Classe: Gestão sustentável da água |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Título: | Sondagem geotécnica - SPT |  |  | Folha: 3 / 11 | Ver. 2 |

Rua São Tomé, 119 – S/63. Vila Olímpia, São Paulo / SP – CEP04551-080 contato@frevo.eco.br	+55 (11) 2538-0019

# INTRODUÇÃO

A FREVO Ecoinovação & Sustentabilidade, nova marca da MARCELINO Assessoria e Serviços Técnicos Eireli, foi contratada para efetuar a caracterização e investigação geológica geotécnica na área de estudo do Projeto Básico, Executivo e Estudos Multidisciplinares, para Implantação do Parque Orla Piratininga - Niterói, RJ.

No Anexo I é apresentada a ART recolhida para os trabalhos realizados.

# OBJETIVO

Foram executadas sondagens SPT (Standard Penetration Test) objetivando a identificação e caracterização do solo, bem como a determinação da capacidade de suporte dos solos e o nível do lençol freático a fim de estabelecer parâmetros e definir as soluções necessárias, tendo por base os trabalhos prévios.

# ALCANCE E LIMITAÇÃO DO TRABALHO

Os trabalhos tiveram como foco a área de interesse, limitando-se ao seu perímetro definido no projeto e as atividades contratadas. Os mesmos foram desenvolvidos por especialistas da MARCELINO & ASSOCIADOS / FREVO Ecoinovação & Sustentabilidade e refletem o momento atual da área avaliada, sendo passível de alterações das condições descritas no relatório, sendo assim, as conclusões e recomendações específicas para os fatos são condições descritas no presente documento.

A MARCELINO & ASSOCIADOS / FREVO Ecoinovação & Sustentabilidade não certifica e garante a veracidade das informações verbais e documentais obtidas, apenas da descrição contida neste relatório em relação à fonte da informação. Também não se responsabiliza pelas consequências de omissão ou distorções das informações relevantes associadas ao trabalho.

Os trabalhos desenvolvidos, e respectivo relatório, foram efetuados exclusivamente para o Contratante / Cliente e, assim, todas as informações apresentadas neste informe são de propriedade do mesmo, ressalvando-se o autor pelos direitos autorais da obra criada.

A MARCELINO & ASSOCIADOS / FREVO Ecoinovação & Sustentabilidade compromete-se a manter total sigilo das informações e resultados obtidos, sendo responsabilidade do Contratante / Cliente decidir pelo uso atual e futuro destas informações, isentando-se a CONTRATADA de responsabilidade administrativa, civil e penal pelo uso das mesmas, assim pela omissão de sua divulgação.

| Cliente: | Documento No. DOC 02 |  | Projeto: PRJ190801 | Classe: Gestão sustentável da água |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Título: | Sondagem geotécnica - SPT |  |  | Folha: 4 / 11 | Ver. 2 |

Rua São Tomé, 119 – S/63. Vila Olímpia, São Paulo / SP – CEP04551-080 contato@frevo.eco.br	+55 (11) 2538-0019

# SONDAGENS DE INVESTIGAÇÃO

Nos dias 21 a 27 de agosto de 2019 foram efetuadas 10, das 28 sondagens à percussão de investigação para simples reconhecimento, com até a profundidade de 10 metros, previstas para o projeto, e, nos dias 24 e 25 de Setembro, duas sondagens adicionais de confirmação de resultados.

# METODOLOGIA DA SONDAGEM

As sondagens foram executadas em conformidade ao Método de Ensaio ABNT/NBR 6484/2001 – Sondagens de simples reconhecimento com SPT. O método consiste na medição do número de golpes necessários à penetração de  um  amostrador padrão de  50,2 mm de diâmetro externo sob a ação de um martelo padronizado de 65 kg em queda livre de uma altura padronizada de 75 cm. O índice de resistência à penetração (N), correspondente ao número de golpes associados à penetração dos últimos 30 cm do amostrador padrão, juntamente com a amostra coletada no amostrador ou por outro processo, fornece apenas uma indicação qualitativa das propriedades mecânicas e estratigráficas do solo.

As sondagens objetivam caracterizar, até a profundidade de 10 metros:

    - Os tipos de solo em suas respectivas profundidades de ocorrência.

    - A posição do nível d’água.

    - Os índices de resistência à penetração (N) a cada metro.

As sondagens foram efetuadas nos setores indicados pelos desenhos da especificação técnica apresentadas pelo cliente no documento POP-PB-E03-GR-SON-RET-000-00, considerando os pontos indicados para a sondagens.

# EXECUÇÃO DAS SONDAGEM

As sondagens foram nomeadas SPT-01 a SPT-10 em função da sequência de sua execução, e os seus perfis, com respectivos registros de penetração obtidos, são apresentados no Anexo II.

Antes de cada sondagem, a área de trabalho foi limpa e todos os obstáculos foram removidos de forma a possibilitar o bom desenvolvimento das mesmas. Com auxílio de um GPS de mão, foi efetuado o georreferenciamento da localização das sondagens. A Figura

  - (Anexo II) ilustra a situação das sondagens na área, localizadas conforme coordenadas apresentadas na Tabela 2.1.

| Cliente: | Documento No. DOC 02 |  | Projeto: PRJ190801 | Classe: Gestão sustentável da água |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Título: | Sondagem geotécnica - SPT |  |  | Folha: 5 / 11 | Ver. 2 |

Rua São Tomé, 119 – S/63. Vila Olímpia, São Paulo / SP – CEP04551-080 contato@frevo.eco.br	+55 (11) 2538-0019

Tabela 2.1 – Principais coordenadas das sondagens executadas.

| Ponto | Nome | Coordenada UTM (23K) |  | Prof ensaiada (m) | Prof total (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E (m) | S (m) |  |  |
| 1 | SP-01 | 695,035 | 7,460,783 | 7.9 | 7.9 |
| 2 | SP-01N | 695,036 | 7,460,783 | 7.9 | 7.9 |
| 3 | SP-02 | 695,321 | 7,460,821 | 12.0 | 20.0 |
| 4 | SP-03 | 695,221 | 7,460,804 | 12.0 | 26.0 |
| 5 | SP-04 | 695,095 | 7,460,791 | 10.0 | 17.4 |
| 6 | SP-04N | 695,094 | 7,460,790 | 17.2 | 17.2 |
| 7 | SP-05 | 695,917 | 7,460,901 | 13.0 | 24.0 |
| 8 | SP-06 | 696,300 | 7,460,757 | 10.0 | 17.0 |
| 9 | SP-07 | 695,912 | 7,460,872 | 21.0 | 21.0 |
| 10 | SP-08 | 695,913 | 7,460,883 | 21.0 | 21.0 |
| 11 | SP-09 | 697,772 | 7,461,928 | 11.0 | 11.0 |
| 12 | SP-10 | 695,922 | 7,460,883 | 10.0 | 21.0 |
|  |  | Total da metragem |  | 153.0 | 211.4 |

As sondagens foram iniciadas utilizando-se o trado concha, até a profundidade do nível freático, obtida e registrada nos primeiros metros na área de trabalho, passando para o trado espiral.

Conforme a norma, a sondagem á percussão é dada por terminada nos seguintes casos:

    - Quando atingir a profundidade especificada na programação dos serviços, que neste caso era 10,0 m.

    - Quando ocorrer a condição de impenetrabilidade, obtida quando se obtém uma penetração inferior a 5,0 cm durante 10 golpes consecutivos, não se computando os cinco primeiros golpes do teste, ou quando o valor do SPT ultrapassar 50, num mesmo ensaio.

As sondagens, de uma maneira geral, indicou solos instáveis, pouco resistentes. Considerando-se que o projeto previsto do parque considera a construção de edificações e que não foi obtida as condições de “impenetrável para a metodologia”, antes da profundidade prevista dos 10,0 m, optou por efetuar-se a avaliação das camadas litológicas e descrição das características geotécnicas mais profundas.

| Cliente: | Documento No. DOC 02 |  | Projeto: PRJ190801 | Classe: Gestão sustentável da água |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Título: | Sondagem geotécnica - SPT |  |  | Folha: 6 / 11 | Ver. 2 |

Rua São Tomé, 119 – S/63. Vila Olímpia, São Paulo / SP – CEP04551-080 contato@frevo.eco.br	+55 (11) 2538-0019

| Foto 2.1 - Sondagem SPT efetuada no entorno da lagoa de Piratininga | Foto 2.2 - Sondagem SPT efetuada no entorno da lagoa de Piratininga |
| --- | --- |

Assim, as sondagens SPT-02 a 10 teve um avanço adicional em relação a profundidade prevista, com o objetivo de investigação geotécnica e de forma a verificar a profundidade do nível impenetrável, subsidiando um novo planejamento das sondagens de investigação previstas para o projeto. O aprofundamento das sondagens foi executado intercalando-se, sempre que necessário, o método percussivo pelo da lavagem, de forma a evitar o aprisionamento das ferramentas de percussão, devido a dificuldade de manobra de avanço com a intercalação de níveis de solo instáveis, de muito baixa resistência à penetração, com solos resistentes, em ambiente de alta salinidade, dificultando a estabilização das paredes do furo de sondagem com a lama bentonítica.

Ao longo das sondagens, foram coletadas amostras representativas dos materiais atravessados e livres de contaminação, tanto as obtidas com barrilete amostrador SPT (cerca de 200 g), como as decorrente da perfuração a trado (cerca de 500 g). O procedimento de amostragem também foi efetuado quando do avanço adicional das sondagens e, quando da perfuração por lavagem, foram coletados cerca de 500 g de material atravessado obtido em decantação da água de circulação.

As amostras foram devidamente acondicionadas e identificadas, mantidas à sombra durante a execução da sondagem. Como não houve indicação de execução de ensaios posteriores das amostras, bem como para a guarda das mesmas, estas foram descartadas ao fim dos serviços, quando do retorno da equipe para a sede da empresa.

As Fotos 2.1 e 2.2 ilustram as sondagens executadas no entorno da lagoa, e as Fotos 2.3

e 2.4, ilustram as amostras recuperadas para caracterização geológica geotécnica.

| Cliente: | Documento No. DOC 02 |  | Projeto: PRJ190801 | Classe: Gestão sustentável da água |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Título: | Sondagem geotécnica - SPT |  |  | Folha: 7 / 11 | Ver. 2 |

Rua São Tomé, 119 – S/63. Vila Olímpia, São Paulo / SP – CEP04551-080 contato@frevo.eco.br	+55 (11) 2538-0019

Com o objetivo de verificar ocorrência de matacão na SPT-01, no dia 24 de Setembro foi efetuado um segundo furo (SPT-01N) que confirmou a presença da rocha, assim como, com o objetivo de verificar a ocorrência de solos inconsolidados e pouco resistentes a profundidades superiores aos 10 m, foi efetuada uma segunda sondagem ao lado da SPT- 04, denominada de SPT-04N, que confirmou as características geotécnicas do terreno na área, conforme indicada nos aprofundamentos (adicionais ao projeto) executadas nas sondagens SPT-02 a SPT-10.

As perfis de todas as sondagens executadas, de forma completa (inclusive das profundidades adicionais executadas), com respectivo registros de penetração obtidos, são apresentados no Anexo II.

| Foto 2.3 - Amostra do material atravessado quando da execução de Sondagem SPT no entorno da lagoa de Piratininga | Foto 2.4 - Amostra do material atravessado quando da execução de Sondagem SPT no entorno da lagoa de Piratininga |
| --- | --- |

| Cliente: | Documento No. DOC 02 |  | Projeto: PRJ190801 | Classe: Gestão sustentável da água |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Título: | Sondagem geotécnica - SPT |  |  | Folha: 8 / 11 | Ver. 2 |

Rua São Tomé, 119 – S/63. Vila Olímpia, São Paulo / SP – CEP04551-080 contato@frevo.eco.br	+55 (11) 2538-0019

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

As sondagens, de uma maneira geral, indicaram solos instáveis, pouco resistentes em profundidades superiores a profundidade planejada de 10 metros. Assim, de forma conservadora, objetivando trazer maiores informações geotécnicas ao projeto, fornecendo subsídios ao mesmo, as SPT-02 a 10 avançaram até a profundidades superiores ao planejado, buscando obter o nível impenetrável.

Recomenda-se um novo planejamento das sondagens previstas no projeto, com profundidade de investigação até o impenetrável conforme indica a norma, com encerramento previsto em 30 m.

Recomenda-se, ainda, que as sondagens SPT-02 a SPT-10 sejam complementadas, com a execução de furos próximos ( < 1,0m ) às mesmas e avanço da investigação SPT a partir da profundidade do último ensaio de penetração até a profundidade do impenetrável, segundo a Norma ABNT/NBR 6484/2001.

# ANEXOS

ANEXO I – Art.

ANEXO II – Mapa de localização das SPT e perfis de sondagens.

| Cliente: | Documento No. DOC 02 |  | Projeto: PRJ190801 | Classe: Gestão sustentável da água |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Título: | Sondagem geotécnica - SPT |  |  | Folha: 9 / 11 | Ver. 2 |

Rua São Tomé, 119 – S/63. Vila Olímpia, São Paulo / SP – CEP04551-080 contato@frevo.eco.br	+55 (11) 2538-0019