E03 – INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO | PROJETO EXECUTIVO

E03 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS

Projeto Parque Orla Piratininga, Niterói/RJ

PARQUE ORLA PIRATINIGA |PROJETO EXECUTIVO

POP-1800-PE-E03-SON-MEO-00

| Referência Edital E-03 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS|

Memorial Descritivo

| Memorial |

Revisão 00

São Paulo, 28 de novembro de 2019

Direitos autorais reservados

- Sumário

1.	INTRODUÇÃO	2

2.	OBJETIVO	2

3.	METODOLOGIA	2

4.	boletins de sondagem	5

# INTRODUÇÃO

A sondagem do solo é essencial em qualquer projeto, com ela é possível conhecer as características do terreno como espessura das camadas que o compõe, sua resistência e a provável localização do lençol freático. Esse tipo de informação é utilizado no planejamento urbano, gerenciamento ambiental, estruturas de contenção, estabilidade de taludes, fundações, entre outras. As informações utilizadas são oriundas de ensaios de campo, que resultam na definição das propriedades e da estratigrafia do solo (Follle, 2002).

O Projeto Parque Orla de Piratininga situa-se na Região Oceânica de Niterói e consiste em um Parque Público com 10,6 km de extensão na margem da Lagoa de Piratininga. Localizado entre três regiões de caracterização geomorfológica correspondentes a Planícies Costeiras, Planícies Fluvio-Lagunares e Maciços Costeiros e Interiores. As classes predominantes de solos na região são: afloramento de rocha, espodossolos e gleissolos (Prefeitura Municipal de Niterói, 2015).

# OBJETIVO

Este memorial descreve o processo de investigação geológica geotécnica na área de estudo Projeto Básico, Executivo e Estudos Multidisciplinares, para Implantação do Parque Orla Piratininga - Niterói, RJ.

Através do estudo da sondagem foi possível a identificação, caracterização do solo e a determinação da capacidade de suporte dos solos e o nível do lençol freático a fim de estabelecer parâmetros e definir as soluções necessárias para o projeto.

# METODOLOGIA

A sondagem a percussão com ensaio SPT (Standard Penetration Test) é a técnica mais utilizada no Brasil para a investigação de solos para simples conhecimento, e é regida pela norma ABNT NBR 6484 - “Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio” (SPT- Standard Penetration Test).

A quantidade e a localização dos pontos a serem amostrados variam de acordo com as características do terreno e o tipo de obra a ser realizada. No caso específico deste trabalho a profundidade foi limitada a 12m, exceto no ponto 11, onde a amostragem chegou a 17,36m de profundidade (impenetrável ao SPT).

Os equipamentos utilizados nestes ensaios foram: amostrador, hastes, martelo, torre ou tripé de sondagem, cabeça de bater e conjunto de perfuração.

Em cada ponto montou-se o tripé com um conjunto de roldanas e cordas, sendo a amostra à zero metro coletada. Na base do furo apoiou-se o amostrador padrão acoplado a hastes de perfuração. Marcou-se na haste, um segmento de 45 cm divididos em trechos iguais de 15 cm. Ergueu-se o peso batente de 65 kg até a altura de 75 cm que caiu em queda livre sobre a haste. Repetindo-se a sequência até que o amostrador penetre 45 cm do solo. A soma do número de golpes necessários para a penetração do amostrador nos últimos 30 cm é o que se deu o índice de resistência do solo na profundidade ensaiada.

Através do número de golpes (N), necessários para cravar os últimos 30 cm do amostrador padrão, estimou-se qualitativamente o estado de compacidade ou consistência de solos.

Nas operações subsequentes de perfuração, intercaladas às operações de amostragem, deve-se utilizar o trado cavadeira ou o helicoidal até se atingir o nível d’água ou até que o avanço seja inferior a 5 cm após 10 minutos de operação. Nestes casos passou-se ao método de perfuração por circulação de água (lavagem). Na perfuração por lavagem utilizou-se um trépano como ferramenta de escavação e a remoção do material foi feita pela bomba d’água motorizada.

O ensaio foi interrompido quando atingido o critério técnico adequado para este caso (12 metros – profundidade atingida com base nas investigações realizadas anteriormente) ou atingir o impenetrável (no caso do ponto 11).

As amostras coletadas a cada metro foram acondicionadas, etiquetadas e enviadas ao laboratório para análise táctil-visual do material por geólogo especializado. As amostras extraídas receberam classificação quanto às granulometrias dominantes, cor, presença de minerais especiais, restos vegetais e outras informações relevantes encontradas. A indicação da consistência ou compacidade e da origem geológica da formação, complementa a caracterização do solo.

A nomenclatura dos pontos foi determinada pelo escritório de projetos e a profundidade foi solicitada pelo engenheiro estrutural, após a análise dos pontos já realizados e conforme a estrutura que seria projetada em cada ponto. A sequência de realização dos pontos em campo, foi pela facilidade de acesso, disponibilidade acompanhamento da prefeitura nas áreas de risco. Alguns dias houve chuva o que atrasou a execução de alguns furos. O trabalho de campo foi executado em 07 dias trabalhados dos dias 06/11 a 14/11. Segue abaixo planta com locação dos furos e tabela com informações de cada ponto:

# boletins de sondagem